附表一

| 道路類別 |  | 道路寬度 | 設置情況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道（路）街 | 雙向道路 | 十二公尺以上 八公尺以上未達十二公尺 不足八公尺 | 容許雙向停車 容許單向停車 得禁止停車 |
|  | 單向道路 | 九公尺以上 六公尺以上未達九公尺 不足六公尺 | 容許雙向停車 容許單向停車 得禁止停車 |
| 巷（弄） |  | 九公尺以上 六公尺以上未達九公尺 六公尺（含）以下 | 容許雙向停車 容許單向停車 得禁止停車 |
| 註：巷、弄停車狀況係以雙向低交通流量情況下考慮，如為流量高時應改設為單行道。 |  |  |  |

附表二

| 服務水準 | 交通流動情況 |  | 交通流量/容量比值 (V/C) | 設置情況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通狀況 | 平均行駛速率 (公里/小時) |  |  |
| Ａ | 自由車流 | ≧50 | V/C≦0.6 | 容許路邊停車 |
| Ｂ | 穩定車流 | ≧40 | 0.6＜v/C≦0.7 | 容許路邊停車 |
| Ｃ | 穩定車流 | ≧30 | 0.7＜V/C≦0.8 | 容許路邊停車 |
| Ｄ | 接近不穩定車流 | ≧25 | 0.8＜V/C≦0.9 | 視情況考量 |
| Ｅ | 不穩定車流 | 約為25 | 0.9＜V/C≦1 | 得禁止路邊停車 |
| Ｆ | 強迫車流 | ＜25 | 無意義 | 得禁止路邊臨時停車 |

附表三

附表四

| 順序 | 減設與廢止路段 |
| --- | --- |
| 一 | 緊鄰路外停車場週邊道路路段 |
| 二 | 交通瓶頸路段 |
| 三 | 主要幹道路段 |
| 四 | 不收費停車格位路段 |
| 五 | 計次收費停車格位路段 |