輪胎外側的胎壁上，仔細看，一定有一排數字，我們舉個例來說： 「205/55R15/60/H 」，205 指的是輪胎寬度，55 指的是輪胎扁平比，R 是指這條胎的內層為輻射胎製造方式，15 指的是輪胎內徑或是輪圈的直徑，60是指輪胎的承重限制，H是指輪胎的安全速度限制。 

這些數字符號，多半是為輪胎商之間交易訂貨或是維修廠更換輪胎識別之用，對一般消費者來說，可能難解其意，不過搞懂其中幾個符號數字，對你下回買輪胎或換新胎，會有一些幫助。 

扁平比：你必須知道的是扁平比和輪胎的安全速度限制，所謂扁平比，是以輪胎的寬度除以輪胎高度所得到的數值，一般來說，扁平比愈大的，輪胎就愈舒適，也就是輪胎愈高的，就愈舒適。一般人使用的輪胎扁平比，多半為 65 或 75，特別講究舒適性的，則可以換為 85 的扁平比，那些只要抓地性能的超級玩家，則會選55的扁平比。 

安全速限：依照國際標準組識的標準，共有 F 到 ZR 等16個等級，F 的安全速度是 80 公里／小時，ZR 則為 240 公里／小時以上。當然，安全速限愈高的，輪胎性能愈好，但價格也貴很多。所以你要依個人用車習慣和預算，來決定使用哪個等級。而普通的輪胎，往往沒有這個數字，一些性能胎，則會特別標出這個符號。 

生產地：輪胎胎壁上都會標示輪胎製造地，有時候同一個國際知名品牌的輪胎，因為生產地不同、使用的橡膠材料也不同，像 P 牌輪胎，在巴西和德國生產的，不論性能或價格，差別極大，但是消費者有時只認品牌，不知生產地，往往當了冤大頭。 

至於輪胎的性能，還要取決於輪胎的胎紋設計，和輪胎內層使用的各種材料與設計，那是更深奧的學問，消費者可以慢慢從專業刊物上，認識這些特殊的符號與花樣。 

輪胎安全速度記號表 

代碼VS.安全速限 

F 80公里 ／小時 

G 90公里／小時 

J 100公里／小時 

K 110公里 ／小時 

L 120公里 ／小時 

M 130公里 ／小時 

N 140公里 ／小時 ／小時 

Q 160公里 ／小時 

R 170公里 ／小時 

S 180公里 ／小時 

T 190公里 ／小時 

U 200公里 ／小時 

H 210公里 ／小時 

V 240公里 ／小時 

ZR 240公里／小時以上 



