	NO
	狀態
	MAIN SW
	方向燈(閃爍次數)
	說明
	備註

	1
	初始
(電瓶重新安裝)
	OFF
	1
	無防盜(一般狀態)
	

	2
	啟動防盜功能
	OFF->ON來回五次(最後回到OFF)
	4
	開啟防盜功能且解鎖狀態
	卡片須於主機80CM範圍內

	2.1
	防盜功能下
	OFF
	1 (電門關閉三秒後)
	防盜上鎖
	

	2.2
	防盜功能下
	ON
	3
	防盜解鎖
	卡片須於主機80CM範圍內

	3
	解除防盜功能
	OFF->ON來回五次(最後回到OFF)
	2
	無防盜(一般狀態)
	卡片須於主機80CM範圍內


VIP SMART KEY簡易操作說明
· 建議MAIN SW切換頻度略約小於一秒。
· 車輛電系斷電三秒後，即進入初始狀態。

· Smart Key為防盜功能之媒介，解除防盜功能後，不用Smart Key卡片亦可使用鑰匙發動車輛，

換而言之，啟動防盜功能後，鑰匙需搭配Smart Key卡片才能啟動車輛。

