	項次
	保養拆除部份
	使用工具

	1.
	傳動蓋

拆除踩發桿需用到3.~5.項
	1. T桿8mm

2. 開口板手12mm

3. 十字螺絲起子

4. 一字螺絲起子

5. 尖嘴鉗

	2.
	空濾外蓋
	十字螺絲起子

	3.
	傳動蓋濾棉
	十字螺絲起子

	4.
	內置物箱
	十字螺絲起子

T桿10mm

	5.
	齒輪油 (加) 洩油螺絲
	1. 梅花8mm(洩油) ；T桿(10mm加油) Z版

2. T桿12mm或開口板手12mm

	6.
	機油濾心蓋
	T桿8mm或梅花8mm

	7.
	1. 機油洩油蓋(側邊)

2. 機油洩油蓋(改薄型)

3. 改薄型機油洩油蓋加洩油螺絲
	4. T桿8mm

5. T桿12mm或梅花12mm

	8.
	引擎底部洩油螺絲
	14mm梅花板手

	9.
	火星塞
	原廠隨車工具

	10.
	電盤檢測蓋
	內六角3mm

	
	右煞車拉桿
	10mm + 十字起子

	
	左煞車拉桿
	8mm + 十字起子

	11.
	前碟煞卡鉗
	原卡鉗螺絲6mm內六角+尖嘴鉗

	12.
	後鼓煞
	拆後輪就可看到

	13.
	普利盤
	17mm套統

	14.
	離合器+離合器外蓋
	17mm套統+34mm套統

	15.
	節流閥+怠速控制
	十字螺絲起子+內六角6mm

	16.
	強制風扇外蓋
	十字螺絲起子

	17.
	後照鏡G版

後照鏡Z版
	10mm開口板手

	18.
	前輪
	14mm梅花板手+12mm梅花板手

	19.
	後輪
	22mm套統

	20.
	前叉避震
	前叉頂蓋：17mm內六角

鎖阻尼棒：8mm內六角

	21.
	後避震
	上:12mm梅花板手

	22.
	排氣管
	T桿12mm+12mm棘輪板手

	23.
	尾翼
	T桿12mm+ T桿10mm

	24.
	調大燈高低
	8mm梅花板手

	25.
	電瓶檢修蓋
	4mm內六角


